Primero tenemos que entrar en modo SETUP:

- Throttle 100% (conectamos corriente, flash corto y un flash que se repite) (si el led del variador hace flash continuo, es que no tenemos el 100% del Throttle).

- Throttle 50% (flash corto y doble flash que se repite)

- Throttle 100% (triple flash que se repite)

- Throttle 50% (cuatro tonos cortos)

Ahora ya estamos en modo programación

| Setting | Opcion | Posicion Throttle |
| --- | --- | --- |
| 1A (Cutoff Voltaje) | 1 (Auto-LiPo) | 100% 50% |
| 2 (Current Limiting) | 4 (insensitive) | 0% 50% 0% 50% 0% 50% 100% 50% |
| 3 (Brake Type) | 5 (Brake Disabled) | 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 100% 50% |
| 4 (Throttle Type) | 2 (Fixed Throttle) | 0% 50% 100% 50% |
| 5 (Electronic Timing) | 2 (Standard Advance) | 0% 50% 100% 50% |
| 6 (Low Voltage Cutoff) | 2 (Soft Cutoff) | 0% 50% 100% 50% |
| 7 (Soft Start) | 2 (Soft Start) | 0% 50% 100% 50% |
| 8 (PWM Switching Rate) | 1 (13kHz) | 100% 50% |